LCGT入出射光学系デザインミーティング

日時： 8/5 (金) 13:30 - 16:00

場所： 東京大学理学部1号館 201a号室

出席： 黒田・三代木・山元・奥富・徳成・鎌ヶ迫・桐原・我妻 (ICRR),

高橋・長野 (NAO), 森脇 (東大新領域), 高森 (ERI), 安東 (東大理)

・防振系・真空系デザイン (高橋)

(A) 低温鏡

(B) 主干渉計用常温光学素子

(C) 真空槽内補助光学素子

(D) 光学ベンチ

に分けてデザインする。原案としては、

(A) IP+ GAS 3段 + 低温懸架

(B) IP+ GAS 2段 + 常温懸架

(C) スタック + 2段振り子、もしくは、 IP + Short GAS

(D) 市販防振装置、もしくは、IP + Short GAS

を検討。

・防振系デザイン (高森)

LIGOでの市販の定盤防振装置の評価結果の報告

空気ばねによる防振装置とminus-Kの結果はほぼ同じ

10^-9 m/sqrt(Hz) @ 10Hz @ LIGO Hanford site

・入射光学系系デザイン (長野)

周波数安定化の観点からMC等の防振に対する要求を見積もる

MC2 出射後で

周波数安定度 0.7 Hz/sqrt(Hz) @ 6 Hz　が要求値

これを満たすためのMC防振系への要求は

MC2鏡の変位換算で 4x10^{-13} m/sqrt(Hz) @ 6 Hz

TAMAと同等の防振装置でも十分実現できる

変調器用Mach-Zender干渉計の防振の検討

OMCへの要求値の見積もり

->過去の固定鏡MCの実験結果から、光路長方向に関しては

大丈夫そう

・入射光学系系デザイン (森脇)

入射光軸変動の観点からMC等の防振に対する要求を見積もる

ビームジッターとアラインメントとのカップリング等を計算する

出射テレスコープの設計計算

・その他

入射光学系のEOM, FI等の防振・冷却の問題

Photo DEtection Bench(真空中)の構成について

MC逆周り光からの散乱光の影響の見積もり -> 高橋氏が見積もる

次回 8月末頃に再度会合を開く

原案のデザインでの防振比の計算

入出射光の角度方向の変動に対する要求値の見積もり

発表資料は

http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/gr/plans.html

にて公開される